Rapport luchtkwaliteit 2007

Datum: 22 augustus 2008

Samenvatting

Dit rapport betreft de rapportage over de luchtkwaliteit in 2007 in de gemeente Delft.

Op grond van hoofdstuk 5, afdeling 5.2 van de wet Milieubeheer, beter bekend als de Wet Luchtkwaliteit 2007 (Wlk 2007) rapporteren gemeenten jaarlijks over de luchtkwaliteit langs gemeentelijke, provinciale- en rijkswegen (voor zover gelegen binnen de gemeente) zolang er sprake is van mogelijke overschrijdingen van de plandrempel of de grenswaarde.

De belangrijkste normen uit de Wlk zijn:

- de grenswaarde NO2, 40 g/m3, waaraan uiterlijk in 2010 voldaan moet worden;

- de plandrempel NO2, 46 g/m3, die bij overschrijding noodzaakt tot het maken van een Plan van Aanpak. De plandrempel wordt jaarlijks met 2 g/m3 verlaagd totdat deze in 2010 samenvalt met de grenswaarde;

- maximaal 35 dagen met een overschrijding van de 24-uurgemiddelde grenswaarde voor fijn stof, 50 g/m3 waar vanaf 2005 aan voldaan moet worden, en wat bij overschrijding noodzaakt tot het zo snel mogelijk treffen van maatregelen.

De overige normen uit de Wlk worden niet of zelden overschreden. De rapportage is gebaseerd op berekeningen van de luchtkwaliteit die zijn gemaakt met het rekenprogramma CAR II versie 7.0.

Er zijn overschrijdingen van de plandrempel NO2 geconstateerd langs 2 wegen (Oostpoortweg en de Julianalaan Noord). Op de Julianalaan was in eerdere jaren slechts een overschrijding van de grenswaarde vastgesteld. Voor de Oostpoortweg was ook in voorgaande jaren een overschrijding van de plandrempel geconstateerd. De gemeente heeft in het Plan van Aanpak luchtkwaliteit, dat op 21 februari 2006 als herziene verzie is vastgesteld, maatregelen benoemd om deze knelpunten op te lossen.

Er zijn geen overschrijdingen geconstateerd van de 24-uurgemiddelde grenswaarde van fijn stof voor Delft.

De A13 is veruit de grootste bron van luchtverontreiniging in de gemeente. De bijdrage van de A13 aan de lokale concentraties is groot: tot ongeveer 300 á 400 meter uit de rijksweg is er een significant effect. De knelpunten Oostpoortweg en Julianalaan bestaan mede vanwege de bijdrage van de A13.

Het scheepvaartverkeer op de Delftse Schie / Rijn-Schiekanaal leidt nergens tot overschrijdingen van de luchtkwaliteitsnormen. Dit is in de rapportage voor het jaar 2006 reeds vastgesteld. Er zijn geen wijzigingen in 2007 geweest waardoor deze conclusie wijzigt.

De voorliggende rapportage is in een aantal opzichten anders dan de rapportage over 2006:

- In november 2007 is het Besluit luchtkwaliteit (daterende uit 2005) vervangen door de Wet Luchtkwaliteit. Het toetsingskader met grenswaarden en plandrempels is echter gelijk gebleven.

- Gelijktijdig met de nieuwe Wlk is de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 van kracht geworden. De gehanteerde meetafstanden komen overeen met de meetafstanden van het meet- en rekenvoorschrift, zoals gehanteerd voor de rapportage over 2006.

NO2

- Langs of in de nabijheid van 11 van de 36 in de rapportage opgenomen wegen heeft de jaargemiddelde concentratie de grenswaarde (waar uiterlijk in 2010 aan voldaan moet worden, en die 40 g/m3 bedraagt) overschreden. Vooralsnog heeft deze overschrijding geen consequenties.

- Langs of in de nabijheid van in totaal 400 meter weg heeft de jaargemiddelde concentratie van NO2 ook de plandrempel (46 g/m3) overschreden. Op gevoelige locaties langs deze weg(en) worden hierdoor naar schatting circa 145 personen aan concentraties blootgesteld die boven de plandrempel liggen. Dit betreft ca. 55 woningen en een kinderdagverblijf. Overschrijdingen van de plandrempel noodzaken tot het maken van een Plan van Aanpak (meest recente versie d.d. 21 februari 2006).

- De oorzaak van de overschrijding(en) met betrekking tot NO2 is in alle gevallen het verkeer in combinatie met de hoge achtergrondconcentratie. Voor alle locaties met plandrempeloverschrijdingen is de reden voor de overschrijding mede de directe nabijheid van een tweede drukke weg die bijdraagt aan de lokale concentraties. Het betreft hierbij de nabijheid van de A13 voor de Oostpoortweg en de Julianalaan.

- De afgelopen jaren is er sprake geweest van een algemeen en vrijwel gelijkmatige dalende trend van de concentraties NO2. Het generieke (landelijke en Europese) beleid om de luchtkwaliteit te verbeteren blijkt effectief.

PM10

- De wettelijke grenswaarde (40 g/m3, vanaf 2005 aan te voldoen), is op de binnenstedelijke wegen in Delft nergens overschreden.

- De jaargemiddelde concentraties (en dus ook de etmaalgemiddelde concentraties) zijn in 2007 met 1,3 tot 3 g/m3 fors gedaald t.o.v. 2006.

- Het aantal dagen dat de daggemiddelde grenswaarde voor fijn stof wordt overschreden fluctueert sterk over de afgelopen vier jaar. Dit heeft in hoofdzaak met de meteorologische omstandigheden te maken: (jaargemiddelde) neerslag, windsterkte en windrichting. Het jaar 2003 was een bijzonder slecht jaar voor wat betreft de concentraties fijn stof in de lucht, dit vanwege een uitzonderlijke mooie zomer. De jaren daarna waren voor wat betreft luchtkwaliteit veel beter, met als uitschieter 2005.

Benzeen

- In de gemeente doen zich geen situaties voor met drukke wegen en stagnerend verkeer, daarnaast zijn er ook geen grote slecht geventileerde parkeergarages aanwezig. Er bestaat daarom geen vermoeden dat voor benzeen de wettelijke luchtkwaliteitsnorm wordt overschreden.

CO

- In de gemeente doen zich geen situaties voor met drukke wegen en stagnerend verkeer. Er bestaat daarom geen vermoeden dat voor CO de wettelijke luchtkwaliteitsnorm (6000 g/m3 98 percentiel van de 8-uurgemiddelde concentraties) wordt overschreden.

Inhoudsopgave

Samenvatting	2

1. Inleiding	5

2. Algemene gegevens over de gemeente	8

3. Bronnen en te onderzoeken locaties	9

4. Luchtkwaliteitberekeningen	10

4.1. Berekening bijdrage lokale verkeer	10

4.2. Optellen overige bronbijdragen	11

5. Resultaten en beoordeling voor het jaar 2007	12

5.1. Stikstofdioxide	12

5.2. Fijn stof	13

6. Vergelijking met voorgaande jaren	14

7. Voortgang uitvoering maatregelen Plan van Aanpak luchtkwaliteit	16

Bijlagen	18

Bijlage 1. Invoergegevens voor de berekening van de luchtkwaliteit	19

Bijlage 2. Uitvoer CAR II berekeningen.	21

Bijlage 3. Vergelijk PM10 voor 2006 en 2007	27

1. Inleiding

In dit rapport is de luchtkwaliteit van de gemeente Delft beschreven voor het jaar 2007.

Uit deze rapportage blijkt of de gemeente aan de wettelijke luchtkwaliteitsnormen van de Wet Luchtkwaliteit (Wlk) voor stikstofdioxide (NO2), fijn stof (PM10), benzeen (C6H6) en koolmonoxide (CO) voldeed. Berekeningen zijn veelal uitgevoerd voor die locaties waar een vermoeden bestaat dat de luchtkwaliteitsnorm voor tenminste één van de verontreinigende stoffen zou kunnen worden overschreden. Voor benzeen en koolmonoxide is niet meer afzonderlijk gerapporteerd, omdat er de afgelopen jaren geen sprake was van overschrijdingen. Het zijn geen probleemstoffen in de Delftse situatie. De concentraties van zwaveldioxide (SO2) en lood (Pb) komen aan de orde in de provinciale rapportage.

De gevolgen van luchtverontreiniging kunnen ernstig zijn voor mensen en dieren. Blootstelling aan NO2 en PM10 kan op de lange termijn gezondheidsklachten bij mensen veroorzaken en versterkt hooikoorts, allergische- en astmatische problemen.

De voornaamste bronnen van luchtverontreiniging zijn het wegverkeer, industriële bedrijven en de landbouw. NO2-emissie wordt voornamelijk veroorzaakt door industriële verbrandingsprocessen en verkeer. Benzeen- en CO-emissies komen voornamelijk vrij als de doorstroming van het verkeer stagneert. De bronnen voor fijn stof zijn zeer divers: o.a. verkeer, industrie; en natuurlijke bronnen (bijvoorbeeld verstuivend zand).

De bronnen die de luchtkwaliteit bepalen zijn onder te verdelen in drie categorieën (zie ook figuur 1):

bronnen die bijdragen aan de landelijke achtergrondconcentraties, bijvoorbeeld de grote industrieën, en (op landelijke schaal) het verkeer en de huishoudens;

de bijdrage van het lokale verkeer (de Delftse wegen).

de bijdrage van het verkeer op de nabijgelegen snelwegen (voor Delft: de A13);

Figuur 1: NO2 concentratie en herkomst voor enkele wegen in Delft (2007)

De concentraties van NO2, CO en benzeen (C6H6) kunnen significant worden verhoogd door het weer. Een lage gemiddelde windsnelheid, weinig neerslag en een warme zomer beïnvloeden de luchtkwaliteit nadelig. Deze meteorologische omstandigheden belemmeren de verspreiding van (lokale) emissies in de atmosfeer. Er vindt dan te weinig verdunning van deze stoffen plaats, waardoor de luchtkwaliteit afneemt.

Dit rapport is opgesteld in verband met de rapportageplicht van de Wlk. Deze plicht heeft betrekking op plaatsen waar naar redelijke verwachting mensen blootgesteld staan aan luchtverontreiniging. De luchtkwaliteitsnormen zijn vastgelegd in de vorm van grenswaarden, plandrempels en alarmdrempels.

- Indien de grenswaarde niet wordt overschreden voldoet de luchtkwaliteit.

- Indien de grenswaarde wordt overschreden, maar de voor dat jaar geldende plandrempel niet, is de verwachting dat de luchtkwaliteit zal verbeteren door het effect van generieke maatregelen, die op landelijk- en Europees niveau worden genomen. Te denken valt hierbij aan het voorschrijven van schonere brandstofmotoren en strenge eisen aan de uitstoot van industrieën. De verwachting is dat hiermee in 2010 de luchtkwaliteit zal voldoen aan de gestelde normen. De gemeenten hoeven dus geen lokale maatregelen te treffen. Wel moet de gemeente voor die locaties jaarlijks de luchtkwaliteit berekenen en vaststellen.

- Bij overschrijding van plandrempels zijn er wel lokale maatregelen nodig. Hiervoor stelt de gemeente een luchtkwaliteitsplan op (het Plan van Aanpak), en voert maatregelen uit om uiterlijk in 2010 aan de wettelijke norm te voldoen.

grenswaarde en plandrempel De grenswaarde voor NO2 bedraagt 40 microgram (µg) per m³ als jaargemiddelde concentratie. Deze concentratie moet uiterlijk op 1 januari 2010 worden bereikt. De plandrempel is een kwaliteitsniveau van de buitenlucht dat bij overschrijden aanleiding geeft tot het opstellen van een Plan van Aanpak. De plandrempels liggen boven de grenswaarden en zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat de grenswaarde stap voor stap wordt gehaald. De komende jaren nemen de plandrempels dus stapsgewijs af. In de navolgende afbeelding is ter illustratie de relatie tussen de grenswaarde en de plandrempel voor NO2 weergegeven.

De rapportage luchtkwaliteit wordt ieder jaar gemaakt en heeft altijd betrekking op het voorgaande jaar. Bij geconstateerde overschrijdingen van de plandrempel dient er conform de Wlk een luchtkwaliteitsplan (de gemeente Delft noemt dit het Plan van Aanpak) gemaakt te worden. De herziene versie van het Plan van Aanpak 2005 - 2020 is d.d. 21 februari 2006 vastgesteld. Hiermee heeft de gemeente voldaan aan de verplichting van de Wlk een (actueel) luchtkwaliteitsplan te hebben.

Na 3 jaar moet de voortgang van het Plan van Aanpak gemonitord worden. Voor Delft is dit in 2009.

Bij het opstellen van het rapport luchtkwaliteit is gebruik gemaakt van een sjabloon dat beschikbaar is gesteld door de provincie Zuid Holland. Er is derhalve gebruik gemaakt van vaststaande hoofdstukindeling en -tabellen. De rapportage heeft mede daardoor een technisch karakter.

Berekenen van de luchtkwaliteit

De luchtkwaliteit wordt vrijwel overal in Nederland vastgesteld door berekeningen met modellen en niet door metingen. Berekenen heeft enkele grote voordelen ten opzichte van metingen:

berekeningen kunnen voor iedere locatie en voor ieder jaar gemaakt worden;

berekeningen zijn aanzienlijk goedkoper dan metingen;

met behulp van berekeningen kunnen gemakkelijk meerdere jaren vergeleken worden;

door middel van berekeningen kan ook in de toekomst gekeken worden. Dit is iets dat met metingen niet mogelijk is. Juist voorspellingen over hoe de luchtkwaliteit zich gaat ontwikkelen zijn uitermate belangrijk om te bepalen of maatregelen effectief zijn.

Het RIVM voert in opdracht van VROM wel metingen uit voor heel Nederland. Dit is het landelijk meetnet luchtkwaliteit. De achtergrondconcentraties die in de rekenmodellen zitten, zijn door RIVM geleverde waarden. Alleen de component ‘lokaal verkeer’ komt met behulp van een berekening tot stand.

Wet luchtkwaliteit 2007

De Wet luchtkwaliteit is onderdeel van de Wet Milieubeheer. Deze nieuwe Wet vervangt het oude Besluit luchtkwaliteit 2005. Het heeft als meest opmerkelijke wijziging de opname van “niet in betekenende mate” (NIBM) plannen. Dit zijn plannen die niet in betekenende mate bijdragen aan een verslechtering van de luchtkwaliteit en in overschrijdingssituaties conform de Wlk toch gerealiseerd kunnen worden. Tevens hanteert de Wet een programma aanpak voor gebieden waar overschrijdingen zijn. In het zogenaamde Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) zijn alle grote ontwikkelingen en plannen tot 2014 opgenomen en alle maatregelen die de luchtkwaliteit verbeteren op rijks-, provinciaal- en lokaal niveau.

De gemeente Delft heeft ervoor gekozen de rapportage over 2007 met het CAR model uit te voeren. Dit om de rapportage vergelijkbaar te houden met voorgaande jaren. Dit jaar bestaat voor het eerst de mogelijkheid dat de gemeenten berekeningen laten uitvoeren door VROM met de zogenaamde Saneringstool van het NSL. Deze Saneringstool bevat alle relevante weggegevens van de gemeenten en tevens alle grote ruimtelijke plannen en luchtmaatregelen. De Saneringstool is gebruikt bij de opstelling van het NSL en kan nu tevens worden gebruikt voor monitoring, zoals jaarlijkse rapportages van gemeenten en provincies.

2. Algemene gegevens over de gemeente

In de gemeente Delft wonen 95.382 inwoners (Kerncijfers 2007). Er zijn twee grote industrieterreinen in Delft, te weten Schie-oevers Noord- en Zuid, en DSM Gist Services. De belangrijkste drukke hoofdwegen die woongebieden (op korte afstand) doorkruisen zijn de Kruithuisweg en de Provincialeweg. Verder ligt Delft tussen de rijkswegen A13 en A4, waarvan met name de eerste een grote dagelijkse verkeersstroom afwikkelt.

| Soort gebied | stedelijk gebied |
| --- | --- |
| Soort omgeving | stedelijk |
| Belangrijke topografische gegevens | ligging nabij rijkswegen A13 en A4 |
| Gebruikte regionale verkeersmodel | VISUM, versie 8.1 |
| Toelichting op gebruikte verkeersmodel | Gemeentelijk verkeersmodel, versie Spoorzone 2005. Verkeerscijfers niet gewijzigd voor 2007 |
| Naam gebruikte milieumodel | CAR II, versie 7.0 |
| Geplande ruimtelijke ontwikkelingen of wijziging in infrastructuur | op termijn eventueel doortrekking van rijksweg A4 door Midden-Delfland |
| Gemeentelijke herindeling | n.v.t. |

tabel 1: algemene gegevens van de gemeente

| Bestaand samenwerkingsverband met gemeente(n) | in Haaglanden verband is de problematiek van de emissies van het verkeer op de rijkswegen onderzocht |
| --- | --- |
| Beleid t.a.v. luchtkwaliteit is in grote lijnen vastgelegd in | herziene Plan van Aanpak 2005 - 2020. De belangrijkste aandachtspunten hierin zijn: problematiek van emissies rijksweg A13 maatregelen voor binnenstedelijke wegen |
| Opgesteld Plan van Aanpak | n.a.v. rapportage over 2001 t/m 2004 |
| Reeds voorgenomen maatregelen of te nemen acties i.h.k.v. het Plan van Aanpak | zie PvA 2005 – 2020 (feb. 2006) |
| Reeds uitgevoerde maatregelen of genomen acties | snelheidsverlaging A13 knip in de Rijksstraatweg |

tabel 2: opgesteld/gevoerd milieubeleid

3. Bronnen en te onderzoeken locaties

In tabel 3, 4 en 5 is een opsomming gegeven van de belangrijkste bronnen van luchtverontreiniging in (en in de nabijheid van) de gemeente. In tabel 6 zijn de belangrijkste gerelateerde documenten opgenomen.

| Benaming | Verkeersintensiteit [voertuigen/etmaal] | Aandeel vrachtverkeer |
| --- | --- | --- |
| Rijksweg A13 | 147.000 – 156.000 | 9% |
| Kruithuisweg | 36.400 | 10% |
| Provincialeweg | 15.300 | 6% |
| Vrijenbanselaan | 20.400 | 5% |
| Wateringsevest | 19.900 | 3% |
| Oostpoortweg | 25.600 | 3% |
| Westlandseweg | 23.900 | 5% |
| Zuidwal | 22.400 | 6% |
| Kvar Savaweg | 22.400 | 5% |
| Mijnbouwplein | 20.700 | 2% |

tabel 3: lijst van drukke wegen (zie ook bijlage 1)

Voor de berekeningen zijn de verkeersintensiteiten van 2005 gebruikt, omdat er in Delft geen sprake is van groei van het verkeer.

| Benaming | Locatie | Jaaremissie [ton/jaar] | Emissieperiode |
| --- | --- | --- | --- |
| DSM Gist / Calvé |  | onbekend | gehele jaar |

tabel 4: lijst van puntbronnen in de gemeente

| Benaming | Locatie | Jaaremissie [ton/jaar] | Emissieperiode |
| --- | --- | --- | --- |
| industrieën Rijnmond |  | onbekend | gehele jaar |

tabel 5: lijst van bronnen buiten de gemeente

| Aard gegeven: Meting/ klacht/ berekening | Locatie | Jaaremissie [ton/jaar] | Emissieperiode/ Tijdstippen |
| --- | --- | --- | --- |
| rapportages 2001 - 2005 |  | onbekend | gehele jaar |
| rapportage scheepvaart Delftse Schie | zone langs de Schie |  | gehele jaar |
| concentratieprofielen A13 | zone langs A13 |  | gehele jaar |

tabel 6: gerelateerde documenten

4. Luchtkwaliteitberekeningen

De luchtkwaliteit in Delft wordt door drie componenten bepaald:

- de landelijke achtergrondconcentraties. De achtergrondconcentraties worden jaarlijks door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vastgesteld voor de berekeningen met modellen en ter beschikking gesteld aan de gemeenten;

- de bijdrage van het verkeer op de snelwegen A4 en A13. Gegevens hieromtrent zijn opgenomen in de grootschalige concentraties. De emissies die een belangrijke bijdrage leveren aan de lokale concentraties worden ingevoerd en doorgerekend op een resolutie van 1x1 km2;

- de bijdrage van het lokale verkeer op de Delftse wegen. De bijdrage van het lokale verkeer dient door de gemeenten zelf berekend te worden met het CAR II model.

Alle drie de componenten moeten bekend zijn voor het bepalen van de luchtkwaliteit. Daartoe is eerst de bijdrage van het lokale verkeer berekend. Vervolgens zijn daar de verschillende bronbijdragen (achtergrond, bijdrage snelweg, en bijdragen van eventuele nabijgelegen stedelijke wegen) bij opgeteld.

4.1. Berekening bijdrage lokale verkeer

Voor de berekening van de bijdrage van het lokale verkeer met model CAR II zijn een aantal invoergegevens nodig. Deze zijn terug te vinden in bijlage 1. De belangrijkste variabelen zijn de intensiteit van het verkeer, het percentage vrachtverkeer, het wegtype, de bomenfactor en de afstand van de gevoelige bestemmingen tot de wegas (het midden van de weg). Met deze parameters is de bijdrage van het lokale verkeer te bepalen. Enkele variabelen behoeven uitleg:

wegtype: er worden vijf wegtypen onderscheiden te weten:

1	weg door open terrein, met incidenteel gebouwen of bomen binnen een straal van 100 meter.

2	basistype, alle wegen anders dan type 1, 3a, 3b of 4.

3a	beide zijden van de weg bebouwing; breedte van de weg kleiner dan 3 maal de hoogte van de bebouwing, maar groter dan 1,5 maal de hoogte van de bebouwing.

3b	beide zijden van de weg bebouwing, breedte van de weg kleiner dan 1,5 maal de hoogte van de bebouwing (street canyon).

4	eenzijdige bebouwing, weg met aan één zijde min of meer aaneengesloten bebouwing op een afstand van minder dan 3 maal de hoogte van de bebouwing.

Bomenfactor: de bomenfactor is bedoeld om te kunnen corrigeren voor de invloed van bomen. Dicht op elkaar staande bomen zorgen voor een verlaging van de windsnelheid en daardoor een verhoging van de concentratie. Dit speelt met name als veel bomen langs de weg staan én de toppen van de bomen elkaar boven de weg raken, en zo dus een soort van “tunnel” vormen. Is dit het geval dan is de bomenfactor 1,50. Geen bomen geeft een bomenfactor van 1,00.

Afstand van de locatie tot de wegas: de afstand die is bedoeld is de afstand tussen een rekenpunt en de wegas. De wegas is het midden van de weg. Vaak is dat de middenstreep, bij grote wegen zoals de Westlandseweg is dat de middenberm. Alleen voor de Provincialeweg is gekozen voor een andere wijze van berekenen. Dit heeft te maken met het feit dat de luchtkwaliteit voor de skatebaan is bepaald. Deze ligt in de middenberm van de Provincialeweg. Vandaar dat hier de afstand tot het midden van de rijbaan is aangehouden. De bijdrage van de twee rijbanen is vervolgens bij elkaar opgeteld.

De regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 schrijft voor dat de concentraties van stoffen op bepaalde afstanden van de weg berekend moeten worden. Voor NO2 is deze afstand 5 meter uit de rand van de weg. Voor fijn stof is deze afstand 10 meter uit de rand van de weg. Omdat CAR II 7.0 rekent met een afstand tot de wegas, zijn bovengenoemde afstanden voor NO2 en fijn stof omgerekend naar afstanden tot de wegas.

4.2. Optellen overige bronbijdragen

Bij de achtergrondconcentratie is de bijdrage van het lokale verkeer opgeteld. In de rapportage luchtkwaliteit van 2006 is hierbij eveneens, voor zover van toepassing, de bijdrage van de snelwegen A4 en A13 en een kruispuntcorrectie opgeteld. Voor de rapportage van 2007 is gerekend met nieuwe grootschalige achtergrondconcentraties. Voor het bepalen van deze concentraties zijn de emissies die een belangrijke bijdrage leveren aan lokale concentraties reeds ingevoerd en doorgerekend op een resolutie van 1x1 km2, waardoor de snelwegbijdrage minder is “uitgesmeerd” en er lokaal hogere concentraties kunnen optreden. Hierdoor heeft de CAR 7.0 geen cumulatiemodule meer nodig, omdat de emissies van de snelwegen al nauwkeurig in de achtergrondconcentraties zijn opgenomen.

Scheepvaartverkeer: Het scheepvaartverkeer zou bij kunnen dragen aan een verhoging van de lokale concentraties. Door adviesbureau Witteveen+Bos is daarom in 2006 het effect van de scheepvaart op de Delftse Schie / Rijn-Schiekanaal onderzocht (zie Rapportage Luchtkwaliteit 2006, bijlage 3). Het blijkt dat de scheepvaart de lokale concentraties slechts zeer gering verhoogt. Overal langs het kanaal wordt voldaan aan de luchtkwaliteitsnormen. Er zijn in 2007 geen relevante wijzigingen geweest in het scheepvaartverkeer. De conclusies uit 2006 blijven daarom gehandhaafd.

5. Resultaten en beoordeling voor het jaar 2007

In dit hoofdstuk zijn achtereenvolgens overzichten gegeven van de concentraties en de opgetreden overschrijdingen van grenswaarden en plandrempels van de stoffen: NO2 en PM10. Toetsing van de berekende concentraties geschiedt aan de grenswaarden en plandrempels aangegeven in de Wlk.

In bijlage 1 zijn de invoergegevens opgenomen die zijn gebruikt voor de berekening van de luchtkwaliteit met het CAR II model.

Voor NO2 en PM10 zijn in bijlage 2 tabellen opgenomen met berekende concentraties en aantallen keren dat overschrijdingen hebben plaatsgevonden.

5.1. Stikstofdioxide

Jaargemiddelde concentratie van NO2

In tabel 8 zijn de locaties opgenomen waarvoor de jaargemiddelde concentratie van NO2 de plandrempel (46 g/m3) overschrijdt, met een schatting van het aantal woningen dat blootstaat aan een concentratie hoger dan de plandrempel. Als gerekend wordt met gemiddeld 1,9 bewoners per woning, en 40 mensen in het kinderdagverblijf, dan worden circa 145 mensen blootgesteld aan deze concentraties.

| Straatnaam of wegnummer of wijk | Gebruikte rekenmodellen | Concentratie (berekend) [g/m3] | Te beschermen objecten. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Soort | aantal personen |
| Oostpoortweg | CAR II versie 7.0 | 47,9 (op 5 m. ) | Geen. | 0 |
| Julianalaan | CAR II versie 7.0 | 47,1 (op 5 m.) | Woningen 55 op ca. 11 – 14 m. Kinderdagverblijf op ca. 11 m. | 145 |

tabel 8: plaatsen waar de jaargemiddelde concentratie NO2 de plandrempel (46 g/m3) heeft overschreden.

* Afstanden zijn (van gevel) tot de as van de weg

Overschrijdingen van de plandrempels zijn in voorgaande jaren ook geconstateerd en hiervoor is in 2006 een herziene versie van het Plan van Aanpak 2005 - 2020 opgesteld, met als doel vanaf 2010 te voldoen aan de wettelijke luchtkwaliteitsnormen.

De oorzaak van beide overschrijding(en) voor NO2 is in alle gevallen de optelsom van het lokale verkeer met de hoge achtergrondconcentratie en de nabijheid van rijksweg A13 (zie bijlage 2).

- Er dienen maatregelen genomen te worden om de bijdrage van het lokale verkeer te verminderen. Hiervoor zijn in het gemeentelijk Plan van Aanpak 2005 - 2020 maatregelen voorgesteld en vastgelegd door B&W. De voortgang van de maatregelen van het PvA wordt na 3 jaar gemonitord. Voor Delft gebeurt dit in 2009.

- Voor de locatie Julianalaan zal op korte termijn onderzoek worden uitgevoerd voor de specifieke situatie in de praktijk. Aandachtspunt is het meten en monitoren van de hoeveelheid vrachtverkeer. De voorgestelde maatregel grijpt hier namelijk op aan. Dit zal vooruitlopend op de herziening van het Plan van Aanpak gebeuren.

- Er dienen maatregelen genomen te worden om de achtergrondconcentratie te reduceren. Dit kan alleen maar op landelijk- en Europees niveau gebeuren. Het eerste luchtkwaliteitsplan van het Rijk is in maart 2005 gepresenteerd. Generieke maatregelen om de achtergrondconcentraties te verlagen zijn in 2008 opgenomen in het NSL.

- Er dienen maatregelen genomen te worden om de bijdrage van rijksweg A13 te verkleinen. Een eerste stap is gezet in november 2005. Mede op verzoek van de gemeente heeft Rijkswaterstaat de maximumsnelheid op de A13 verlaagd naar 100 km/h. Maatregelen van Rijkwaterstaat zijn ook opgenomen in het NSL van 2008.

Uurgemiddelde concentratie van NO2

Nergens in de gemeente Delft is de uurgemiddelde concentratie van NO2 in 2007 overschreden.

5.2. Fijn stof

De jaargemiddelde concentraties van PM10 (fijn stof) en het aantal overschrijdingen van de 24 uurgemiddelde concentraties van PM10 zijn bepaald voor de locaties aangegeven in bijlage 2.

Jaargemiddelde concentraties PM10

Nergens in Delft is de jaargemiddelde concentratie PM10 in 2007 overschreden.

24-uurgemiddelde concentraties van PM10

In bijlage 2 is voor de onderzochte locaties het aantal overschrijdingen van de 24 uurgemiddelde grenswaarde aangegeven. De grenswaarde wordt op de met CAR 7.0 berekende wegen nergens in Delft overschreden.

6. Vergelijking met voorgaande jaren

In vergelijking met voorgaande jaren zijn een aantal zaken opvallend:

de concentraties NO2 vertonen globaal een licht dalende trend tussen 2003 en 2007;

voor PM10 zijn de jaargemiddelde achtergrondconcentratiesconcentraties (en dus ook de etmaalgemiddelde overschrijdingen) in 2007 met 1,3 tot 3 g/m3 fors gedaald t.o.v. 2006;

het aantal dagen dat de daggemiddelde grenswaarde voor fijn stof wordt overschreden fluctueert sterk. Hoofdoorzaak zijn de meteorologische omstandigheden. Het jaar 2003 was een warme droge zomer, met hoge concentraties fijn stof in de lucht. De jaren daarna waren voor wat betreft luchtkwaliteit veel beter.

Vanwege wijzigingen die MNP heeft gedaan in het verrekenen van de effecten van rijkswegen op de achtergrond-concentraties kunnen de concentraties langs wegen in de buurt van de snelweg iets gewijzigd zijn t.o.v. 2006. Concentraties kunnen ook iets lager zijn, wegens de verlaging van emissiefactoren en generieke achtergrondconcentraties;

in voorgaande rapportages waren voor een aantal wegen ophogingen meegenomen wegens kruispunteffecten. Deze cumulaties leidde tot overschattingen van concentraties. In het CAR-model is de cumulatie-module verwijderd. Er vindt in deze rapportage 2007 daarom geen correctie meer plaats vanwege kruispunten voor de Delftse wegen. In onderstaande tabellen is de trend weergegeven van de afgelopen vier jaar voor jaargemiddelde concentraties NO2 en het aantal dagen met overschrijdingen van de daggemiddelde grenswaarde fijn stof.

tabel 9: vergelijking concentraties NO2 tussen 2003 en 2007.

tabel 10: vergelijking aantal dagen overschrijding PM10 tussen 2003 en 2007.

Zie bijlage 2 voor de jaargemiddelde concentraties NO2 en PM10 en etmaalgemiddelde overschrijdingen van PM10

Zie bijlage 3 voor de opbouw van de concentraties NO2 en PM10.

7. Voortgang uitvoering maatregelen Plan van Aanpak luchtkwaliteit

Op 21 februari 2006 is het herziene Plan van Aanpak luchtkwaliteit 2005 – 2020 vastgesteld. Het Plan van Aanpak heeft als doel het verbeteren van de luchtkwaliteit. Een groot aantal maatregelen is benoemd. De meeste maatregelen zijn gekoppeld aan specifieke projecten of programma’s. De uitvoering van de maatregelen is dan ook hiervan afhankelijk.

Stand van zaken verkeersmaatregelen

2005

Medio november 2005 heeft Rijkswaterstaat mede op verzoek van de gemeente Delft de maximumsnelheid op de A13 verlaagt naar 100 km/h.

2006

In juni 2006 is de knip in de Rijksstraatweg gerealiseerd. Hierdoor rijden minder voertuigen over de Delfgauwseweg en Oostpoortweg.

2007

De herinrichting tot een 40 km/uur zone van de Ruijs de Beerenbrouckstraat is voltooid. Hierdoor zal de doorstroming van de weg verbeteren en een gelijkmatiger rijpatroon optreden. De versmalling van de Papsauwselaan is uitgevoerd, waardoor het een minder attractieve routeis voor doorgaand verkeer. De Kruithuisweg en Provincialeweg zijn ingericht als zogenaamde stroomwegen.

De herinrichting van de Mijnbouwstraat, het Mijnbouwplein en de Julianalaan is vastgelegd in het bestemmingsplan TU noord. Met de vaststelling van dit bestemmingsplan in april 2007 zijn deze maatregelen voldoende zeker. De feitelijke uitvoering is gekoppeld aan de reeds in uitvoering zijnde aanleg van tramlijn 19.

2008

De nieuwe concessie voor het Openbaar Vervoer in de regio Haaglanden is uitgesteld tot eind 2009. Op 8 mei 2007 heeft het College besloten om richting stadsgewest Haaglanden (concessieverlener) aan te geven om aardgas als eis in het Programma van Eisen voor het OV te stellen. Dit is ook in het Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (RSL) van de regio Haaglanden vastgelegd. Het RSL maakt straks onderdeel uit van het NSL.

Voor het gemeentelijke wagenpark staat een versnelde opschoning gepland in 2008. Het is efficiënter en effectiever om het verouderde wagenpark te vervangen door voertuigen die alvast aan de hogere EURO-normen voldoen, dan retro-fit roetfilters op deze wagens te installeren. De gemeente Delft gaat in 2008 na of zij als concessieverlener van het schoolvervoer van kinderen en het “deur-tot-deur” vervoer van minder-validen, schone voertuigen als extra wegingscriterium of randvoorwaarde op kan nemen in de jaarlijkse concessieverleningen.

Het College beziet nog in 2008 of het instrument Milieuzonering ingezet zal worden. De afgelopen jaren is de fijn stof concentraties aanzienlijk gedaald, zodat uiterlijk in 2010-2011 overal aan de normen voor fijn stof wordt voldaan. In 2008 is een distributieonderzoek uitgevoerd om de samenstelling van het vrachtverkeer in de binnenstad (mogelijke milieuzone) vast te stellen. Hieruit blijkt dat er sprake is van een gemiddeld samengesteld wagenpark, met relatief veel nieuwe vrachtwagens. Vrachtwagens doen in 36% van de gevallen in dezelfde rit ook de steden Den Haag en Rotterdam aan.

Het aanpakken van het verkeersknelpunt Westvest gebeurt door de ontwikkeling van het spoorzone-gebied. De maatregel is onderdeel van het bestemmingsplan Spoorzone. Ook hier vindt de feitelijke uitvoering plaats gekoppeld aan de bouw van de tunnel en de ontwikkeling van het gebied.

Klimaatmaatregelen

Voor het project restwarmte benutting lopen de haalbaarheidsonderzoeken volgens planning. De tweede tranche Delftsblauwe daken (zonnepanelen voor enkele honderden huishoudens) is in 2008 gestart. Het onderzoek windmolens in TU-Noord is gestaakt wegens belemmeringen van het vliegverkeer van Rotterdam Airport.

Bijlagen

Bijlage 1: invoergegevens 2007 voor de berekening van de luchtkwaliteit met CAR II.

Bijlage 2: tabellen 2007 met berekende concentraties van luchtverontreinigende stoffen met CAR II .

Bijlage 3: vergelijking fijn stof 2006 en 2007.

Bijlage 1. Invoergegevens voor de berekening van de luchtkwaliteit

- invoertabel CAR II berekening;

Bijlage 2. Uitvoer CAR II berekeningen.

Stikstofdioxide NO2;

Fijn Stof PM10;

Opbouw jaargemiddelde concentraties NO2 (g/m3)

Opbouw jaargemiddelde concentraties PM10 (g/m3)

Bepaling aantal blootgestelden NO2

Bijlage 3. Vergelijk PM10 voor 2006 en 2007

De invloed van de snelwegen wordt bepaald voor elke 1x1 km2-gridcel, tot ongeveer 3,5 km afstand ten noorden, oosten, zuiden en westen van de snelweg.